Bralin, dnia 12.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych i zapraszamy do złożenia oferty.

„Przebudowa chodników w Bralinie w ciągu ul. Nowej, Lipowej i Spokojnej”

- Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane polegające na przebudowie:

- chodnika w ciągu ulicy Nowej w Bralinie, dz. ew. nr 1513/1.

Chodnik o szerokości min. 2,0m projektuje się z kostki betonowej grubości 6cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm.

Od strony drogi gminnej pozostaje istniejący krawężnik betonowy, natomiast od strony posesji projektuje się ustawienie obrzeża betonowego 8x30cm na zjazdach oraz lokalnie obrzeża 6x20 cm na chodniku.

Spadek poprzeczny projektowanego chodnika jest jednostronny i wynosi 2% w kierunku nawierzchni ulicy.

Zjazdy uliczne projektuje się wykonać w obramowaniu z obrzeży betonowych 8x30cm.

Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5,0cm oraz podbudowie z betonu C8/10 gr. 15cm.

Kolor kostki na zjazdach – czerwony.

Zjazdy uliczne należy wykonać zgodnie z następującymi parametrami geometrycznymi:

Parametry projektowanych zjazdów indywidualnych w przekroju ulicznym:

- szerokość - min. 3,0m,

- skosy wyjazdowe - 1:1 na szerokości 1,0m.

- Chodnika rejonie skrzyżowania ulic Lipowej i Spokojnej, dz. ew. nr 1317, 1067, 1309/1.

Chodnik o szerokości min. 1,25m na ul. Lipowej i min. 2,0m na ul. Spokojnej projektuje się z kostki betonowej grubości 6cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm.

W ciągu ul. Spokojnej od strony drogi gminnej pozostaje istniejący krawężnik betonowy bez zmian, od strony przedszkola ogrodzenie chodnika stanowią cokoły istniejącego ogrodzenia.

Spadek poprzeczny projektowanego chodnika jest jednostronny i wynosi 2% w kierunku nawierzchni ulicy.

Zjazdy uliczne projektuje się wykonać w obramowaniu z obrzeży betonowych 8x30cm.

Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5,0cm oraz podbudowie z betonu C8/10 gr. 15cm.

Kolor kostki na zjazdach – czerwony.

Zjazdy uliczne należy wykonać zgodnie z następującymi parametrami geometrycznymi:

Parametry projektowanych zjazdów indywidualnych w przekroju ulicznym:

- szerokość - min. 3,0m,

- skosy wyjazdowe - 1:1 na szerokości 1,0m.

- Zakres zamówienia: został określony w opisie technicznym oraz w przedmiarach.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że obowiązują ustalenia korzystniejsze dla Zamawiającego, w szczególności trwałości, jakości  i estetyki dostarczanych urządzeń i poszczególnych ich elementów.

- Istotne warunki zamówienia: zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie (odwiedził miejsce wykonania robót) oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być mu konieczne do oceny prac i przygotowania oferty. Wizję lokalną wykonawca wykonuje na własny koszt.

Uwaga!!! Wybór Wykonawcy zostanie dokonany dopiero po uzyskaniu prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych.

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 lipca 2018 r. (preferowany termin wykonania to 29 czerwca 2018 r.).

- Okres gwarancji: 36 miesięcy.

- Warunki płatności: 14 dni od dokonania końcowego odbioru robót i dostarczenia faktury Zamawiającemu.

- Sposób porównania ofert/kryteria oceny: najniższa cena.

- Sposób obliczania ceny: cena ryczałtowa.

- Warunki kwalifikacyjne dla wykonawców: Wykonawcy składający ofertę powinni dysponować doświadczeniem w zakresie należytego wykonania co najmniej dwóch zamówień o zbliżonym zakresie robót w okresie ostatnich 5 lat. Uwaga, nie wymaga się załączenia do oferty dokumentów potwierdzających. Sprawdzenie tego wymogu nastąpi przed podpisaniem umowy.

- Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć wg załącznika nr 3 w formie dokumentu papierowego, podpisanego lub jego skanu (w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną).

- Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy dostarczyć do dnia 23 marca 2018r. do godz. 12.00 do Urzędu Gminy Bralin, ul. Rynek 3, - sekretariat, pok. nr 8 lub pocztą elektroniczną: adam.brzakala@bralin.pl.

- Miejsce i termin otwarcia i odczytania ofert: 23 marca 2018r., godz. 12.15 Urząd Gminy Bralin, ul. Rynek 3. W pierwszej kolejności zostaną odczytane oferty złożone pocztą elektroniczną, zgodnie z kolejnością wpływu.

- Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Adam Brząkała; tel. (0-62) 78 112 30,  adam.brzakalal@bralin.pl,

- Załączniki:

- Projekt wykonawczy (część opisowa i graficzna) – załącznik nr 1,

- Przedmiar robót – załącznik nr 2,

- Formularz przedłożenia oferty – załącznik nr 3,

- Wzór umowy – załącznik nr 4.

…………………………………….

( podpis Zamawiającego )