Bralin, dnia 12.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych i zapraszamy do złożenia oferty.

„Przebudowa chodnika w Bralinie w ciągu ul. Poprzecznej”

- Przedmiot zamówienia:

Roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika w ciągu ulicy Poprzecznej w Bralinie, dz. ew. nr 1343.

Chodnik o szerokości min. 2,0m projektuje się z kostki betonowej grubości 6cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm.

Od strony drogi gminnej pozostaje istniejący krawężnik betonowy, natomiast od strony posesji projektuje się ustawienie obrzeża betonowego 8x30cm na zjazdach. Od strony prywatnych posesji ogrodzenie chodnika stanowią cokoły istniejących ogrodzeń. Os trony pasa zieleni należy zabudować obrzeże betonowe 6x20cm na ławie betonowej.

Spadek poprzeczny projektowanego chodnika jest jednostronny i wynosi 2% w kierunku pasa zieleni.

W ramach wykonywanych robót należy dokonać regulacji pionowej studzienek telekomunikacyjnych. Po wyregulowaniu wysokości studni do poziomu nowego chodnika należy zdemontować istniejący właz nastudzienny i wymienić go na nowy (typ ciężki).

Zjazdy uliczne projektuje się wykonać w obramowaniu z obrzeży betonowych 8x30cm.

Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5,0cm oraz podbudowie z betonu C8/10 gr. 15cm.

Kolor kostki na zjazdach – czerwony.

Zjazdy uliczne należy wykonać zgodnie z następującymi parametrami geometrycznymi:

Parametry projektowanych zjazdów indywidualnych w przekroju ulicznym:

- szerokość - min. 3,0m,

- skosy wyjazdowe - 1:1 na szerokości 1,0m.

UWAGA! Wszystkie rozbierane elementach betonowe istniejącego chodnika stanowią własność Wykonawcy i należy je usunąć z pasa drogowego drogi gminnej we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy.

- Zakres zamówienia: został określony w opisie technicznym oraz w przedmiarach.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że obowiązują ustalenia korzystniejsze dla Zamawiającego, w szczególności trwałości, jakości  i estetyki dostarczanych urządzeń i poszczególnych ich elementów.

- Istotne warunki zamówienia: zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie (odwiedził miejsce wykonania robót) oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być mu konieczne do oceny prac i przygotowania oferty. Wizję lokalną wykonawca wykonuje na własny koszt.

Uwaga!!! Wybór Wykonawcy zostanie dokonany dopiero po uzyskaniu prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych.

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 lipca 2018 r. (preferowany termin wykonania to 29 czerwca 2018 r.).

- Okres gwarancji: 36 miesięcy.

- Warunki płatności: 14 dni od dokonania końcowego odbioru robót i dostarczenia faktury Zamawiającemu.

- Sposób porównania ofert/kryteria oceny: najniższa cena.

- Sposób obliczania ceny: cena ryczałtowa.

- Warunki kwalifikacyjne dla wykonawców: Wykonawcy składający ofertę powinni dysponować doświadczeniem w zakresie należytego wykonania co najmniej dwóch zamówień o zbliżonym zakresie robót w okresie ostatnich 5 lat. Uwaga, nie wymaga się załączenia do oferty dokumentów potwierdzających. Sprawdzenie tego wymogu nastąpi przed podpisaniem umowy.

- Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć wg załącznika nr 3 w formie dokumentu papierowego, podpisanego lub jego skanu (w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną).

- Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy dostarczyć do dnia 23 marca 2018r. do godz. 12.00 do Urzędu Gminy Bralin, ul. Rynek 3, - sekretariat, pok. nr 8 lub pocztą elektroniczną: adam.brzakala@bralin.pl.

- Miejsce i termin otwarcia i odczytania ofert: 23 marca 2018r., godz. 12.15 Urząd Gminy Bralin, ul. Rynek 3. W pierwszej kolejności zostaną odczytane oferty złożone pocztą elektroniczną, zgodnie z kolejnością wpływu.

- Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Adam Brząkała; tel. (0-62) 78 112 30,  adam.brzakalal@bralin.pl,

- Załączniki:

- Projekty wykonawcz3 (część opisowa i graficzna) – 2 szt – załącznik nr 1a, 1b;

- Przedmiary robót – załącznik nr 2a,2b;

- Formularz przedłożenia oferty – załącznik nr 3;

- Wzór umowy – załącznik nr 4.

…………………………………….

( podpis Zamawiającego )