PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego

Nazwa zamówienia:

Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bralin

według zasady zaprojektuj i wybuduj.

# Adres inwestycji:

- Nowa Wieś Książęca, dz. ew. nr 245/5, 246/1, 247/6

- Bralin, ul. Ćwiejkowskiego, dz. ew. nr 1018/15

- Bralin, ul. Strażacka, dz. ew. nr 1034

- Chojęcin-Parcele, dz. ew. nr 684, 600

- Tabor Mały-Lipnik, dz. ew. nr 203

Wspólny słownik Zamówień Publicznych (Kod CPV):

- 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

- 45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

Zamawiający:

Gmina Bralin,

ul. Rynek 3, 63-640 Bralin, tel./faks 62 78 11 201/ 62 78 11 202

NIP: 619-19-45-067 REGON: 250855558

www.bralin.pl

- Część opisowa:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

# Definicje.

- Zaprojektuj i wybuduj – rozumie się, że Wykonawca wyłoniony z postępowania wykonuje dokumentację projektowo – kosztorysową w oparciu o wskazówki Zamawiającego oraz zrealizuje obiekt budowlany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i  Programu funkcjonalno – użytkowego (PFU).

- Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę, spełniła warunki zamówienia lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

- Ustawa, u.p.z.p. - należy przez to rozumieć ustawę 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2015 r., poz. 2164).

- Zamówienie – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w  PFU i innych dokumentach załączonych do postępowania na podstawie których Wykonawca sporządził ofertę.

- Oferta – należy rozumieć Formularz oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem oferty.

- Umowa - należy rozumieć umowę na realizację przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności przepisów ustawy Kodeks cywilny, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

# Rodzaj zamówienia.

Realizacja zadania w/g zasady zaprojektuj i wybuduj w skład, którego wchodzą:

- prace projektowo – kosztorysowe,

- roboty budowlane.

- Część projektowa zamówienia.

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać opracowania projektowo -  kosztorysowe:

Projekt 1:

Nowa Wieś Książęca, dz. ew. nr 245/5, 246/1, 247/6, rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś Książęca przy drodze gminnej. Budowa co najmniej 2 słupów wraz z nową kablową linią oświetleniową i zawieszeniem 2 opraw sodowych. - Zał. Graficzny 1.

Projekt 2

Bralin, ul. Ćwiejkowskiego, dz. ew. nr 1018/15, rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bralin. Budowa co najmniej 3 słupów wraz z nową kablową linią oświetleniową i zawieszeniem 3 opraw sodowych (lub opraw LED) z zachowaniem możliwości rozbudowy oświetlenia w kierunku ul. Kościelnej.. Zał. Graficzny 2.

Projekt 3

Bralin, ul. Strażacka, dz. ew. nr 1034, rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bralin. Budowa co najmniej 2 słupów wraz z nową kablową linią oświetleniową i zawieszeniem 2 opraw sodowych (lub LED) z zachowaniem możliwości rozbudowy oświetlenia w kierunku ul. Lipowej oraz działki przyległej do terenu PKP. Zał. Graficzny 3.

Projekt 4

Chojęcin-Parcele, dz. ew. nr 684, 600, rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Chojęcin. Budowa co najmniej 5 słupów wraz z nową kablową linią oświetleniową i zawieszeniem 5 opraw sodowych (lub opraw LED) z zachowaniem możliwości rozbudowy oświetlenia w kierunku północnym (do skrzyżowania z droga wojewódzką) i południowym (dz. ew. nr 684). Zał. Graficzny 4.

Projekt 5

Tabor Mały-Lipnik, dz. ew. nr 203, rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tabor Mały-Lipnik przy drodze powiatowej nr 5601P. Montaż na istniejącym słupie energetycznym 1 oprawy sodowej wraz z niezbędnymi urządzeniami zasilająco-sterującymi. Zał. Graficzny 5.

wraz z dokonaniem zgłoszenia wykonania robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem pozwolenia na budowę;

- Część budowlano – wykonawcza zamówienia.

W ramach przedmiotowego zamówienia po stronie Wykonawcy jest wykonanie:

Projekt 1:

Nowa Wieś Książęca, dz. ew. nr 245/5, 246/1, 247/6, rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś Książęca przy drodze gminnej. Budowa co najmniej 2 słupów wraz z nową kablową linią oświetleniową i zawieszeniem 2 opraw sodowych. - Zał. Graficzny 1.

Projekt 2

Bralin, ul. Ćwiejkowskiego, dz. ew. nr 1018/15, rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bralin. Budowa co najmniej 3 słupów wraz z nową kablową linią oświetleniową i zawieszeniem 3 opraw sodowych (lub opraw LED) z zachowaniem możliwości rozbudowy oświetlenia w kierunku ul. Kościelnej.. Zał. Graficzny 2.

Projekt 3

Bralin, ul. Strażacka, dz. ew. nr 1034, rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bralin. Budowa co najmniej 2 słupów wraz z nową kablową linią oświetleniową i zawieszeniem 2 opraw sodowych (lub LED) z zachowaniem możliwości rozbudowy oświetlenia w kierunku ul. Lipowej oraz działki przyległej do terenu PKP. Zał. Graficzny 3.

Projekt 4

Chojęcin-Parcele, dz. ew. nr 684, 600, rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Chojęcin. Budowa co najmniej 5 słupów wraz z nową kablową linią oświetleniową i zawieszeniem 5 opraw sodowych (lub opraw LED) z zachowaniem możliwości rozbudowy oświetlenia w kierunku północnym (do skrzyżowania z droga wojewódzką) i południowym (dz. ew. nr 684). Zał. Graficzny 4.

Projekt 5

Tabor Mały-Lipnik, dz. ew. nr 203, rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tabor Mały-Lipnik przy drodze powiatowej nr 5601P. Montaż na istniejącym słupie energetycznym 1 oprawy sodowej wraz z niezbędnymi urządzeniami zasilająco-sterującymi. Zał. Graficzny 5.

Zgodnie z wykonaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

- Dysponowanie gruntem.

Tereny pod rozbudowę linii oświetlenia ulicznego należą do Gminy Bralin i stanowią pasy drogowe dróg gminnych. Tereny objęte przedmiotem zamówienia nie są obecnie objęte planem zagospodarowania przestrzennego. Roboty budowlane należy prowadzić w szerokościach linii rozgraniczających drogę, a w razie konieczności częściowo po działkach przyległych za zgodą właścicieli. Do Wykonawcy należy uzyskanie oświadczeń o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

- Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Oświetlenie uliczne musi spełniać wymagania normy PN-EN 13201 oraz zalecenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego. Wszystkie urządzenia muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, w szczególności wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

- Zakresy do realizacji w terenie.

Projekt 1:

Nowa Wieś Książęca, dz. ew. nr 245/5, 246/1, 247/6, rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś Książęca przy drodze gminnej. Budowa co najmniej 2 słupów wraz z nową kablową linią oświetleniową i zawieszeniem 2 opraw sodowych. - Zał. Graficzny 1.

Projekt 2

Bralin, ul. Ćwiejkowskiego, dz. ew. nr 1018/15, rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bralin. Budowa co najmniej 3 słupów wraz z nową kablową linią oświetleniową i zawieszeniem 3 opraw sodowych (lub opraw LED) z zachowaniem możliwości rozbudowy oświetlenia w kierunku ul. Kościelnej.. Zał. Graficzny 2.

Projekt 3

Bralin, ul. Strażacka, dz. ew. nr 1034, rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bralin. Budowa co najmniej 2 słupów wraz z nową kablową linią oświetleniową i zawieszeniem 2 opraw sodowych (lub LED) z zachowaniem możliwości rozbudowy oświetlenia w kierunku ul. Lipowej oraz działki przyległej do terenu PKP. Zał. Graficzny 3.

Projekt 4

Chojęcin-Parcele, dz. ew. nr 684, 600, rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Chojęcin. Budowa co najmniej 5 słupów wraz z nową kablową linią oświetleniową i zawieszeniem 5 opraw sodowych (lub opraw LED) z zachowaniem możliwości rozbudowy oświetlenia w kierunku północnym (do skrzyżowania z droga wojewódzką) i południowym (dz. ew. nr 684). Zał. Graficzny 4.

Projekt 5

Tabor Mały-Lipnik, dz. ew. nr 203, rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tabor Mały-Lipnik przy drodze powiatowej nr 5601P. Montaż na istniejącym słupie energetycznym 1 oprawy sodowej wraz z niezbędnymi urządzeniami zasilająco-sterującymi. Zał. Graficzny 5.

- Zakres robót obejmuje:

- wytyczenie trasy kabli przez geodetę,

- kopanie rowów,

- układanie kabli w rurach osłonowych,

- montaż i stawianie słupów oświetleniowych z wyposażeniem wraz z montażem wysięgników, opraw i źródeł światła,

- pomiary elektryczne, próby odbiorcze,

- sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- uporządkowanie terenu po wykonanej budowie.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Dokumentację projektowo – kosztorysową na każdy z projektów osobno (projekt budowlany lub projekt uproszczony z kosztorysem inwestorskim) należy opracować w zakresie niezbędnym do wykonania zgłoszenia dla robót nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub otrzymania pozwolenia na budowę.

Dokumentację należy opracować w wersji pisemnej i elektronicznej w programie MS Word, Norma oraz w formacie PDF i przekazać Zamawiającemu na płycie CD.

- Wymagania dotyczące prac projektowo - kosztorysowych:

- Wykonawca pozyska aktualne mapy sytuacyjno –wysokościowe w skali odpowiedniej do uzyskania niezbędnych zgód lub pozwoleń;

- Wykonawca wykona dokumentację projektową w 5 egz. (dla każdego z projektów) w tym przekaże Zamawiającemu po 3 egz. każdego z projektów;

- dokumentacja projektowa zawierać będzie:

- szczegółowy opis techniczny, zawierający miedzy innymi: opis obiektu, lokalizacji, rozwiązań technicznych koniecznych do wykonania obiektów i uzyskania stosownych pozwoleń,

- cześć rysunkową z projektem zagospodarowania, rysunkami konstrukcyjnymi,

- część formalno - prawną z decyzjami i uprawnieniami osoby wykonującej dokumentację;

- w skład dokumentacji projektowo – kosztorysowej wchodzić będzie:

- STWiOR – po 2 egz. (dla każdego zakresu),

- kosztorysy inwestorskie – po 1 egz. dla każdego zakresu,

- przedmiar robót - po 1 egz. dla każdego zakresu,

- w/w opracowania zostaną wykonane na podstawie obowiązujących przepisów prawa i aktualnych rozporządzeń w formie drukowanej;

- dokumentacja zostanie dostarczona w formie elektronicznej (ATH, PDF) i (Word) na płycie CD  (po 1 egz. dla każdego zakresu).

- karty tytułowe opracowań muszą zawierać: nazwę zamówienia; w zależności od zakresu robót budowlanych nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót; adres obiektu budowlanego; nazwę i adres zamawiającego; datę opracowania kosztorysów i przedmiarów robót; dane osób sporządzających;

- Wykonawca na swój koszt zleci podkłady geodezyjne, uzyska wszelkie konieczne wymagane uzgodnienia i dokumentacje, potrzebne do wykonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia lub uzyskania pozwolenia na budowę;

- Do Wykonawcy należy uzyskanie oświadczeń o dysponowaniu gruntem na cele budowlane;

- Wykonawca dokona szczegółowej wizji w terenie i przestawi stosowne oświadczenie w opracowaniach projektowych;

- Wszystkie dokumentacje projektowo kosztorysowe muszą być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z PFU, normami i przepisami prawa, uzgodnione branżowo (jeśli wymaga tego prawo) oraz z Zamawiającym;

- Zamawiający zachowuje prawo wyboru technologii w dokumentacji projektowo-kosztorysowej (Wykonawca przedstawi wariant zastosowania technologii LED w stosunku do technologii opraw sodowych).

Projekty zostaną zakończone poprzez wykonanie zgłoszenia na realizację zadania nie wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę lub pozwolenia na budowę umożliwiającego rozpoczęcie prac.

Kompletny projekt budowlano – wykonawczy przed rozpoczęciem robót budowlanych i złożeniem do zgłoszenia lub pozwolenia na budowę należy przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia.

Wykonawca wszystkie w/w dokumenty wykona i uzyska we własnym zakresie, a w celu reprezentowania Zamawiającego uzyska na ten cel stosowne upoważnienie.

- Wymagania techniczne do realizacji

- Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadającymi uprawnienia w zakresie: Kierownik budowy – co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej lub innymi równoważnymi uprawnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie projektowania w specjalności elektrycznej i posiadającymi odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

- Oświetlenie należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz warunkami określonymi przez inwestora.

- W przypadku możliwości przyłączenia nowej linii oświetleniowej do istniejącej infrastruktury należy uzgodnić powyższe z zarządcą sieci, czyli spółką Oświetlenie Uliczne w Kaliszu.

- Przy projektowaniu i realizacji należy uwzględnić ewentualną konieczność prowadzenia wycinki drzew i krzewów i uzyskać stosowne zgody na wycinkę.

- Należy zaprojektować słupy oświetleniowe takie same lub jak najbardziej zbliżone do istniejących w każdej z miejscowości, gdzie będzie projektowana rozbudowa oświetlenia.

- Do oświetlenia należy zaprojektować oprawy sodowe o mocy max 150 W lub oprawy LED o trwałości co najmniej 100 000h (gwarancja co najmniej 7 lat)

- Dla wszystkich urządzeń należy przedstawić w języku polskim karty katalogowe zawierające wszelkie informacje o produkcie, a także certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami, dokumentami.

- Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego.

- Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia.

Projekt należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy prawa umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę. Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia obowiązujące na dzień przygotowywania programu funkcjonalno-użytkowego:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409  z późn. zm)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 poz. 2164)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2573 z późn. zm)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133 z późn zm)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj 2004r w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 )

- Wszystkimi pozostałymi przepisami szczegółowymi i Normami Polskimi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego i realizacji przedmiotu zamówienia w terenie oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych .

UWAGA:

Wykaz wyżej wymienionych przepisów prawnych i norm należy traktować jako informacyjny. Prace projektowe i realizacje robót należy oprzeć na aktualnych przepisach i normach oraz na podstawie wytycznych Zamawiającego zawartych w PFU.

- Gwarancje.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z umową, a w szczególności:

a/ 24 miesiące na prace projektowo – kosztorysowe,

b/ 48 miesięcy na roboty budowlane związane z budową.

- Płatności.

Płatność za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w ciągu 14 dni od daty prawidłowo wystawionych faktur (na każdy z projektów osobno) i dostarczonych do siedziby Zamawiającego wraz z protokółami odbioru.

- Posiadane dokumenty.

Poglądowe mapy sytuacyjno – wysokościowe z zaznaczonym zakresem robót i projektowania wraz z decyzją o lokalizacji celu publicznego budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Nowa Wieś Książęca i Chojęcin.