USUWANIE AZBESTU

- krok po kroku

Azbest to znany i popularny, ze względu na swoje właściwości, minerał. Stosunkowo jednak niedawno dowiedziono, że jest szkodliwy i niebezpieczny. Choć azbest dobrze zabezpieczony nie stanowi niebezpieczeństwa dla zdrowia, to uszkodzony (m.in. w wyniku obróbki mechanicznej lub kwaśnych deszczy) może stać się przyczyną śmiertelnych chorób: pylicy azbestowej – azbestozy, raka płuc, międzybłonniaka opłucnej oraz innym zmian w płucach. Dlatego jedynym sposobem wykluczenia niebezpieczeństwa związanego z azbestem jest jego stopniowe usuwanie z naszego otoczenia i – co bardzo ważne – usuwanie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska..

Planując zabezpieczenie i usunięcie wyrobów zawierających azbest należy przestrzegać poniższych zasad,                                 wynikających z obowiązujących przepisów prawa:

1. Wykonanie prac należy zlecić właściwej firmie, posiadającej stosowane zezwolenie, której pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecznego postępowania z azbestem podczas jego usuwania. Każda z takich firm ma podpisaną umowę z uprawnionym podmiotem na odbiór, transport i unieszkodliwienie wytworzonych odpadów niebezpiecznych.

2.Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu azbestu jest zobowiązany przed ich rozpoczęciem opracować szczegółowy plan prac usuwania wyrobów, obejmujący w szczególności identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, informację o metodach wykonywania planowanych prac, zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników i środowiska przed emisją azbestu oraz planowany monitoring powietrza.

3.Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

4. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy prowadzić w sposób uniemożliwiający emisje azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez: izolowanie od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon, nawilżanie wodą usuwanych powierzchni, demontaż całych wyrobów bez ich uszkadzania, odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza oraz codzienne zabezpieczenie zdemontowanych odpadów np. przez foliowanie i magazynowanie w niedostępnym dla osób postronnych miejscu itp..

5.Po wykonaniu prac wykonawca jest zobowiązany wydać właścicielowi/użytkownikowi/ zarządcy pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczaniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Oświadczenie to należy przechowywać przez okres co najmniej 5 lat.

Uwaga!

Odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych.